酒精灯

风险分析：

- 火灾风险：酒精灯的火焰不易被看见，如果不小心接触到易燃物质，可能引起火灾。如果酒精灯有损坏，酒精可能泄露出来，增加火灾风险。

- 烫伤：酒精灯的火焰温度很高，不小心碰到可能会造成烫伤

- 爆炸：在特定条件下，附近有明火或 酒精灯本身有缺陷，酒精灯可能发生爆炸。

采取防护

- 使用现场必须配备灭火毯、灭火器，使用前要必须查看灭火毯的位置，检查灭火器是否有效。

- 双手酒精消毒后，需擦干或晾干后方可靠近酒精灯火焰。

- 酒精灯使用前，做好实验区域整理工作，保证周围无易燃易爆以及助燃物品。灯边最好放一块湿抹布备用。

- 酒精灯内应添加95%的酒精。

- 添加酒精时，要盖灭火焰，同时，远离超净工作台（最好水槽边进行），以防加入酒精时酒精洒出埋下火灾隐患。

- 酒精灯内酒精应控制在1/4到2/3之间。（注：酒精量超过酒精灯容积2/3，点燃时可能因酒精挥发、膨胀外溢而失火；酒精量少于酒精灯容积1/4，灯里充满着酒精蒸汽与空气爆炸混合物，点燃时会引起爆炸）。同时检查酒精灯灯芯的固定情况，以防灯芯掉落造成酒精等内燃烧。

- 必须使用防爆酒精灯专用灯芯。

- 点燃酒精灯前，需认真检查酒精灯，确认酒精灯完好无裂缝方可使用！取下灯帽后，先提起灯芯套管，将聚集在瓶内的酒精蒸汽释放。

- 绝对禁止用酒精灯引燃另一只酒精灯。

- 绝对禁止酒精灯灼烧后未冷却的物品直接放入易燃液体中。

- 熄灭酒精灯时，先用灯帽灭火（至少盖两次），接着上提释放余热后再盖上，坚决不能用嘴吹灭。

- 严禁酒精灯点燃时使用人离场。

- 实验中注意不要碰倒酒精灯，以免引起火灾。

应急预案：

- 酒精灯着火：万一有洒出的酒精在桌上燃烧起来，应立即用灭火毯扑盖！必要时使用灭火器。酒精灯内部起火时，我们应该迅速用镊子把灯芯拔出让气压正常，以防爆炸，然后用灭火毯扑灭明火。如果火情严重，应立即撤离，并迅速报告学校保卫处（62336110）。

- 烫伤：轻度烫伤可用冷水疗法止痛，再涂烫伤膏；较重的烧伤或烫伤，不要弄破水泡，以防止感染，用消毒纱布轻轻包扎伤处送医院治疗。